RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNEE II

Diagnostic Automatique de Moteurs DC 12V par Intelligence Artificielle

Specialite :

Systemes Embarques & Intelligence Artificielle

Realise par : Iyed Douggaz

Annee universitaire : 2025-2026

Objectif du projet Developper un systeme de diagnostic intelligent capable de detecter automatiquement les types de pannes d'un moteur DC 12V a partir de donnees issues de 3 capteurs : courant, tension et vitesse. Comparer 5 a 6 algorithmes de Machine Learning et proposer deux versions complementaires : une basee sur les labels reels du dataset et une basee sur des formules physiques realistes.

# 1. Introduction

La maintenance predictive des equipements industriels est un enjeu majeur dans le domaine de l'ingenierie electrique et mecanique. Les moteurs a courant continu (DC) 12V sont largement utilises dans les systemes embarques, la robotique et l'automatisation industrielle. Leur defaillance peut provoquer des arrets de production couteux ou des situations dangereuses.

Ce projet de fin d'annee a pour objectif de concevoir et d'evaluer un systeme de diagnostic automatique base sur le Machine Learning, capable de classifier l'etat d'un moteur DC 12V en trois categories : fonctionnement Normal, Surcharge, et Court-Circuit.

## 1.1 Capteurs utilises

| Capteur | Grandeur mesuree | Role dans le diagnostic |
| --- | --- | --- |
| Capteur de courant | Courant I (A) | Detecte les surintensites caracteristiques de surcharges et courts-circuits |
| Capteur de tension | Tension V (V) | Surveille les chutes de tension symptomatiques des defauts electriques |
| Capteur de vitesse | Vitesse RPM | Detecte les ralentissements et anomalies mecaniques |

## 1.2 Classes cibles

| Classe | Description | Signatures physiques |
| --- | --- | --- |
| Normal | Fonctionnement nominal du moteur | I ~ 10A, V ~ 220V, T ~ 50C, vibrations stables |
| Court-Circuit | Chemin de resistance quasi nulle | Spike de courant + chute brusque de tension |
| Surcharge | Charge mecanique ou thermique excessive | Courant eleve + echauffement + vibrations accrues |

# 2. Description du Dataset

## 2.1 Caracteristiques generales

| Propriete | Valeur |
| --- | --- |
| Nom du fichier | iot_equipment_monitoring_dataset.csv |
| Nombre d'echantillons | 50 000 lignes |
| Nombre de colonnes | 17 colonnes |
| Type de donnees | Synthetique (genere numeriquement) |
| Colonne cible originale | Fault_Type (NaN / Electrical Fault / Overheating / Mechanical Failure) |
| Colonne indicatrice | Fault_Status (0 = Normal, 1 = Panne) |

## 2.2 Colonnes du dataset

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Timestamp | datetime | Horodatage de la mesure |
| Sensor_ID | string | Identifiant du capteur |
| Temperature | float | Temperature du moteur (C) |
| Vibration | float | Niveau de vibration |
| Pressure | float | Pression |
| Voltage | float | Tension d'alimentation (V) |
| Current | float | Courant electrique (A) |
| FFT_Feature1/2 | float | Caracteristiques spectrales [0..1] |
| Normalized_* | float | Versions normalisees des capteurs (correlation = 1.0 avec originaux) |
| Anomaly_Score | float | Score d'anomalie [0..1] |
| Fault_Type | string | Type de panne (NaN si normal) |
| Fault_Status | int | 0 = Normal, 1 = Panne |

## 2.3 Distribution originale des labels (4 classes)

| Classe originale | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Normal (Fault_Status=0) | 34 988 | 69.98% |
| Electrical Fault | 5 034 | 10.07% |
| Overheating | 5 028 | 10.06% |
| Mechanical Failure | 4 950 | 9.90% |

## 2.4 Probleme majeur identifie : labels independants des features

Une analyse statistique ANOVA (Analysis of Variance) a revele que les valeurs des capteurs sont statistiquement identiques entre toutes les classes de pannes. Cela signifie que les labels ont ete assignes de maniere aleatoire, independamment des mesures physiques.

| Feature | F-statistique | p-value | Signal discriminant ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperature | 0.7795 | 0.5052 | NON |
| Vibration | 3.2680 | 0.0203 | Faible |
| Pressure | 0.9101 | 0.4351 | NON |
| Voltage | 0.7994 | 0.4940 | NON |
| Current | 0.1023 | 0.9587 | NON |
| FFT_Feature1 | 0.6433 | 0.5871 | NON |
| FFT_Feature2 | 2.3685 | 0.0686 | NON |
| Anomaly_Score | 0.0156 | 0.9973 | NON |

Implication directe Tout modele ML entraîne sur ces labels reels obtiendra ~70% d'accuracy (baseline naif = toujours predire 'Normal') avec un Macro F1 autour de 27-31%. Ce n'est pas une limite algorithmique mais une limite fondamentale du dataset. Deux notebooks finaux ont ete produits pour documenter cette realite et proposer une alternative physique.

# 3. Evolution du Projet — Historique des Versions

Le projet a evolue a travers plusieurs versions successives. Chaque version a apporte des corrections et des ameliorations basees sur l'analyse des resultats precedents.

## 3.1 Version initiale — Script Python simple

Point de depart : un script Python (.py) d'entrainement de modeles RF et MLP fourni par l'equipe. Fonctionnalites initiales :

- Lecture du CSV et detection automatique des colonnes capteurs via regex

- Extraction de features depuis des fenetres temporelles (si > 5 colonnes du meme type)

- Entrainement Random Forest (n=200) et MLP sklearn

- Sauvegarde des modeles avec joblib

## 3.2 v1 — Conversion en notebook Colab

- Transformation du script en fichier .ipynb structure en 11 sections

- Ajout de visualisations (pie chart, bar chart, confusion matrix, feature importance)

- Ajout de early_stopping=True sur le MLP

- Fonction predict_fault() pour la demonstration

## 3.3 v2 — Adaptation pour VS Code

- Suppression de tout le code specifique a Colab (drive.mount, files.upload/download)

- Cellule d'installation automatique via subprocess

- Chemins locaux avec os.path.join() — compatible Windows/Linux/Mac

- Creation automatique du dossier outputs/

## 3.4 Corrections de bugs (entre v2 et v3)

| Bug | Cause | Correction |
| --- | --- | --- |
| TypeError sur classification_report | le.classes_ contenant des float | CLASS_NAMES = [str(c) for c in le.classes_] |
| NaN/Inf dans la matrice X | Division par zero dans l'extraction de features | np.nan_to_num(X, nan=0.0, posinf=0.0, neginf=0.0) |
| UndefinedMetricWarning | Classes absentes du jeu de test | zero_division=0 dans toutes les metriques |
| loss_curve_ absente | Early stopping avant la 1ere iteration | Guard hasattr(mlp, 'loss_curve_') |
| predict_fault() mal callee | Valeurs capteurs aux mauvaises positions | Recherche par regex des colonnes correspondantes |

## 3.5 v3 — Adaptation au vrai dataset + label NaN corriges

Apres inspection du CSV reel, plusieurs problemes ont ete identifies et corriges :

- Fault_Status == 0 genere Fault_Type = NaN : correction par label construction

df["Label"] = df.apply(lambda r: "Normal" if r["Fault_Status"]==0 else str(r["Fault_Type"]), axis=1)

- 4 classes finales propres : Normal, Electrical Fault, Overheating, Mechanical Failure

- 13 features exactes du CSV utilisees directement

- Ajout boxplots par classe et matrice de correlation

- predict_fault() avec les 13 parametres reels

## 3.6 v4 — Tentative d'amelioration (oversampling + feature engineering)

Tentative d'amelioration des metriques avec :

- 6 nouvelles features engineerees (ratios, produits physiques)

- Oversampling aleatoire pour rééquilibrer les classes

- Ajout de HistGradientBoosting comme 3eme modele

- Ensemble soft voting

Resultats catastrophiques :

| Modele | Accuracy v4 |
| --- | --- |
| Random Forest | 69.97% |
| HistGradBoosting | 38.38% |
| MLP | Timeout (ne terminait pas) |

## 3.7 Diagnostic des causes d'echec (v4)

| Probleme | Cause racine | Solution v5+ |
| --- | --- | --- |
| HGB a 38% | Oversampling duplique 40k -> 112k echantillons. HGB tres sensible aux doublons | sample_weight puis class_weight='balanced' |
| MLP timeout | 112k echantillons apres oversampling = entrainement impossible | Undersample equilibre (5k/classe max) |
| Features redondantes | Normalized_* ont correlation=1.0 avec les originaux | Suppression des 5 colonnes normalisees |
| Oversampling inutile | Les features n'ont aucun signal : dupliquer n'apporte rien | class_weight gere le desequilibre en interne |

## 3.8 v5 — Diagnostic complet + approche binaire

- Section de diagnostic statistique (ANOVA) documentee dans le notebook

- Preuve que 7/8 features ont p > 0.05 (aucun signal discriminant)

- Classification 4 classes conservee pour la methodologie

- Ajout d'une classification binaire Normal vs Panne

- Fix HGB : class_weight='balanced' au lieu de sample_weight

- Undersample equilibre pour MLP (5k/classe)

## 3.9 v6 — 5 Algorithmes + Ensemble (4 classes)

- Ajout de KNN (k=5, weights='distance') sur sous-ensemble equilibre

- Ajout de SVM (RBF, C=10) sur sous-ensemble equilibre (3k/classe)

- Ensemble soft voting de 5 modeles

- Macro F1 comme metrique principale (traite toutes les classes equitablement)

- Heatmap F1 par classe par algorithme

# 4. Notebooks Finaux — Architecture et Contenu

## 4.1 v6b — Labels Reels (3 classes)

Ce notebook utilise les labels originaux du dataset, mappes vers 3 classes physiquement justifiees.

### 4.1.1 Mapping des classes

| Label original CSV | Classe finale | Justification |
| --- | --- | --- |
| Fault_Status == 0 (NaN) | Normal | Fonctionnement dans les plages nominales |
| Electrical Fault | Court-Circuit | Defaut electrique = signature de court-circuit |
| Overheating | Surcharge | Surchauffe = symptome de surcharge energetique |
| Mechanical Failure | Surcharge | Defaillance mecanique -> surcharge du courant moteur |

### 4.1.2 Distribution apres mapping

| Classe | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Normal | 34 988 | 69.98% |
| Surcharge (Overheating + Mechanical) | 9 978 | 19.96% |
| Court-Circuit (Electrical Fault) | 5 034 | 10.07% |

### 4.1.3 Resultats attendus

| Algorithme | Accuracy | Macro F1 | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| Random Forest | ~70% | ~27% | Predit tout 'Normal' - baseline dataset |
| HistGradBoosting | ~32% | ~28% | Tente les 3 classes mais signal faible |
| MLP | ~41% | ~31% | Meilleur Macro F1 grace a l'undersample |
| KNN (k=5) | ~35% | ~29% | Predit les 3 classes mais bruit important |
| SVM (RBF) | ~33% | ~28% | Entraine sur sous-ensemble equilibre |
| Ensemble (5) | variable | meilleur | Combine les forces de chaque modele |

## 4.2 v7 — Labels Physiques (3 classes)

Ce notebook genere des labels physiquement coherents a partir de formules mathematiques appliquees aux valeurs reelles des capteurs. Cette approche produit des classes discriminantes et des performances elevees.

### 4.2.1 Formules de classification physique

Valeurs nominales du moteur DC 12V utilisees comme reference :

| Grandeur | Valeur nominale | Ecart-type |
| --- | --- | --- |
| Courant I | 10.0 A | 3.0 A |
| Tension V | 220.0 V | 10.0 V |
| Temperature T | 50.0 C | 15.0 C |
| Vibration Vib | 100.0 u.a. | 25.0 u.a. |

Z-scores (ecarts normalises) :

z_I   = (Current     - 10.0) / 3.0

z_V   = (Voltage     - 220.0) / 10.0

z_T   = (Temperature - 50.0) / 15.0

z_Vib = (Vibration   - 100.0) / 25.0

Score Court-Circuit (spike courant + chute tension) :

cc_score = z_I - z_V

Court-Circuit si cc_score > 1.5

Justification : un court-circuit cree un chemin de resistance quasi nulle, generant un spike de courant (z_I eleve) et une chute de tension simultanee (z_V negatif). La difference z_I - z_V capture precisement cette signature.

Score Surcharge (stress electro-thermique + mecanique) :

ol_score = 0.45 * z_I + 0.35 * z_T + 0.20 * z_Vib

Surcharge si ol_score > 0.6

Justification : une surcharge se manifeste par une augmentation du courant (poids 0.45 = contribution principale), un echauffement progressif (poids 0.35) et une augmentation des vibrations (poids 0.20 = contribution mecanique secondaire).

### 4.2.2 Distribution des labels physiques

| Classe | Nombre | Pourcentage | Seuil |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | 37 840 | 75.68% | Aucune condition verifiee |
| Court-Circuit | 7 199 | 14.40% | cc_score > 1.5 |
| Surcharge | 4 961 | 9.92% | ol_score > 0.6 (et cc_score <= 1.5) |

### 4.2.3 Resultats (6 algorithmes + XGBoost + Ensemble)

| Algorithme | Accuracy | Macro F1 | Temps |
| --- | --- | --- | --- |
| Random Forest | 97.84% | 95.80% | ~25s |
| HistGradBoosting | 98.46% | 97.22% | ~8s |
| MLP (128->64->32) | 98.42% | 97.22% | ~5s |
| KNN (k=5) | 86.30% | 79.91% | ~1s |
| SVM (RBF, C=10) | 96.62% | 94.39% | ~2s |
| XGBoost | ~97-98% | ~95-97% | ~3s |
| Ensemble (6 modeles) | 98.41% | 97.23% | - |

# 5. Description des Algorithmes

## 5.1 Random Forest

Ensemble de N arbres de decision entraines sur des sous-echantillons aleatoires du dataset. Chaque arbre vote pour une classe et la majorite l'emporte.

| Parametre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| n_estimators | 300 | Compromis precision/temps |
| max_features | 'sqrt' | Reduit la correlation entre arbres |
| class_weight | 'balanced' | Compense le desequilibre des classes |
| random_state | 42 | Reproductibilite des resultats |

## 5.2 HistGradientBoosting

Boosting par gradient utilisant des histogrammes de features. Plus rapide que GradientBoosting classique et nativement compatible avec class_weight.

| Parametre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| max_iter | 200 | Iterations de boosting |
| max_depth | 6 | Profondeur max des arbres |
| learning_rate | 0.1 | Taux d'apprentissage |
| class_weight | 'balanced' | Fix du bug des versions precedentes (sample_weight causait 22%) |

## 5.3 MLP — Reseau de Neurones

Perceptron multi-couches avec activation ReLU et optimiseur Adam. Entraine sur un sous-ensemble equilibre pour eviter le biais vers la classe majoritaire.

| Parametre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| hidden_layer_sizes | (128, 64, 32) | Architecture progressive decroissante |
| solver | 'adam' | Optimiseur adaptatif efficace |
| early_stopping | True | Arret si validation ne s'ameliore plus |
| Donnees | Undersample 5k/classe | Evite le timeout et le biais vers Normal |

## 5.4 KNN — K Plus Proches Voisins

Pour chaque echantillon de test, identifie ses k voisins les plus proches dans le train et vote par majorite ponderee.

| Parametre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| n_neighbors | 5 | Assez petit pour capter les classes minoritaires (k>20 = tout Normal) |
| weights | 'distance' | Voisins proches ont plus de poids |
| Donnees | Undersample 5k/classe | Seul moyen de gerer le desequilibre (pas de class_weight) |

## 5.5 SVM — Support Vector Machine

Cherche l'hyperplan de separabilite maximale entre les classes dans un espace transforme par le noyau RBF (Radial Basis Function).

| Parametre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| kernel | 'rbf' | Noyau radial pour frontieres non-lineaires |
| C | 10.0 | Regularisation moderee |
| class_weight | 'balanced' | Compense le desequilibre |
| Donnees | Undersample 3k/classe | SVM = O(n^2) memoire. 40k -> timeout, 3k/classe -> 2s |

## 5.6 XGBoost (v7 uniquement)

eXtreme Gradient Boosting : boosting par gradient optimise avec regularisation L1+L2 et subsampling. Tres performant sur des donnees tabulaires.

| Parametre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| n_estimators | 200 | Iterations de boosting |
| max_depth | 6 | Profondeur par arbre |
| learning_rate | 0.1 | Taux d'apprentissage |
| subsample | 0.8 | 80% des lignes par arbre (evite overfitting) |
| colsample_bytree | 0.8 | 80% des features par arbre |
| sample_weight | Calcule | n_total / (n_classes * n_class_i) par echantillon |

## 5.7 Ensemble Soft Voting

Combine les probabilites de tous les modeles par moyenne simple. La prediction finale est la classe ayant la probabilite moyenne la plus elevee.

P_ensemble = (P_RF + P_HGB + P_MLP + P_KNN + P_SVM [+ P_XGB]) / N_modeles

Prediction = argmax(P_ensemble)

Avantage : exploite les forces complementaires de chaque modele. Un modele confident sur une classe compense un autre moins certain.

# 6. Methodologie et Choix Techniques

## 6.1 Pipeline de traitement

| Etape | Outil | Justification |
| --- | --- | --- |
| Chargement | pandas.read_csv() | Lecture efficace du CSV |
| Construction labels | df.apply(lambda) | Mapping flexible et transparent |
| Selection features | Exclusion Normalized_* | Correlation=1.0 avec originaux -> redondance pure |
| Split train/test | train_test_split(stratify=y) | Proportions de classes identiques train et test |
| Normalisation | StandardScaler | Moyenne=0, ecart-type=1 pour tous les modeles |
| Undersample | balanced_subsample() | MLP, KNN, SVM uniquement (pas de class_weight) |
| Evaluation | Accuracy + Macro F1 | Macro F1 traite toutes les classes equitablement |
| Sauvegarde | joblib.dump() | Modeles persistants pour deploiement |

## 6.2 Gestion du desequilibre des classes

Le dataset est fortement desequilibre (~70% Normal). Chaque algorithme necessite une strategie differente :

| Algorithme | Methode | Implementation |
| --- | --- | --- |
| RF, HGB, SVM | class_weight='balanced' | Poids inversement proportionnels a la frequence de chaque classe |
| XGBoost | sample_weight | Calcul : n_total / (n_classes * count_classe) |
| MLP, KNN | Undersample equilibre | balanced_subsample(X, y, max_per_class=5000) |

## 6.3 Metriques d'evaluation

| Metrique | Formule | Quand l'utiliser |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | n_correct / n_total | Classes equilibrees - trompeuse ici (70% = baseline) |
| Macro F1 | moyenne(F1 par classe) | Classes desequilibrees - metrique principale ici |
| Weighted F1 | F1 pondere par support | Compromis entre les deux |
| Macro Precision | moyenne(P par classe) | Qualite des predictions positives |
| Macro Recall | moyenne(R par classe) | Taux de detection par classe |

# 7. Analyse Comparative des Resultats

## 7.1 Comparaison v6b (labels reels) vs v7 (labels physiques)

| Critere | v6b — Labels Reels | v7 — Labels Physiques |
| --- | --- | --- |
| Source des labels | Fault_Status + Fault_Type du CSV | Formules z_I - z_V et 0.45*z_I + 0.35*z_T + 0.20*z_Vib |
| RF Accuracy | ~70% | ~98% |
| RF Macro F1 | ~27% | ~96% |
| HGB Accuracy | ~32% | ~98% |
| MLP Accuracy | ~41% | ~98% |
| KNN Accuracy | ~35% | ~86% |
| Validite scientifique | Labels reels mais non-discriminants | Labels coherents mais circularite partielle |
| Usage recommande | Documentation honnete des limites du dataset | Demonstration de la methodologie ML |

## 7.2 Pourquoi la v7 atteint 97-98% ?

Les modeles apprennent la fonction mathematique qui a ete utilisee pour generer les labels. C'est un phenomene de circularite : si on definit 'Court-Circuit' comme z_I - z_V > 1.5, un Random Forest avec acces aux features I et V va naturellement apprendre cette frontiere de decision. Les 2-3% d'erreur residuels correspondent aux echantillons aux frontieres des seuils.

## 7.3 Performances KNN vs autres algorithmes

KNN obtient des resultats inferieurs a tous les autres algorithmes dans les deux versions. Cette limitation s'explique par la 'malediction de la dimensionnalite' : avec 8 features, la notion de 'voisin proche' perd de sa signification. De plus, KNN ne supporte pas class_weight et depend entierement de l'undersample pour gerer le desequilibre.

## 7.4 Observations sur SVM

Le SVM obtient de bonnes performances en v7 (~96.6%) malgre un sous-ensemble reduit (3k/classe). La frontiere de decision RBF est efficace pour separer des classes definies par des seuils sur des combinaisons lineaires de features. En v6b, les resultats sont similaires aux autres algorithmes (~33%) : le signal absent dans les donnees limite tous les algorithmes de la meme facon.

# 8. Structure des Notebooks Finaux

## 8.1 v6b — dc_motor_fault_diagnosis_v6b.ipynb (45 cellules)

| Section | Contenu |
| --- | --- |
| 1. Installation | pip install automatique des librairies |
| 2. Imports | sklearn, matplotlib, seaborn, scipy |
| 3. Configuration | Chemin CSV, dossier outputs, tailles sous-ensembles |
| 4. Chargement + Mapping | Labels reels -> 3 classes avec justification physique |
| 5. Diagnostic ANOVA | Preuve statistique de l'absence de signal dans les features |
| 6. Features + Encodage | 8 features, LabelEncoder, CLASS_NAMES en strings |
| 7. Split + Normalisation | 80/20 stratifie, StandardScaler, balanced_subsample() |
| 8-12. Entrainement | RF, HGB, MLP, KNN, SVM avec parametres documentes |
| 13. Ensemble | Soft voting 5 modeles |
| 14. Confusion matrices | 6 matrices en 2x3 |
| 15. Comparaison | Tableau + graphique Accuracy vs Macro F1 + heatmap F1 |
| 16. Feature importance | RF Gini importance |
| 17. Sauvegarde | 7 fichiers .joblib dans outputs_v6b/ |
| 18. Prediction | predict_motor() avec 8 parametres capteurs |

## 8.2 v7 — dc_motor_fault_diagnosis_v7.ipynb (48 cellules)

| Section | Contenu |
| --- | --- |
| 1-3. Setup | Installation, imports, configuration |
| 4. Chargement | CSV brut |
| 5. Labels physiques | Formules z-scores + seuils + assignation + assertion |
| 6. Visualisation scores | Histogrammes des scores CC et OL par classe + scatter 2D |
| 7. Features + Encodage | 8 features originales, LabelEncoder |
| 8. Split + Sous-ensembles | 80/20, StandardScaler, 3 sous-ensembles equilibres |
| 9-14. Entrainement | RF, HGB, MLP (+courbe loss), KNN, SVM, XGBoost |
| 15. Ensemble | Soft voting 6 modeles |
| 16. Confusion matrices | 7 matrices en 3x3 |
| 17. Comparaison | Tableau, graphiques, heatmap F1 |
| 18. Feature importance | RF + XGBoost cote a cote |
| 19. Sauvegarde | 8 fichiers .joblib dans outputs/ |
| 20. Prediction | predict_motor() avec verification par les formules physiques |

# 9. Conclusions et Perspectives

## 9.1 Bilan du projet

Ce projet a abouti a la creation de deux notebooks complets et complementaires pour le diagnostic de moteurs DC 12V par Machine Learning. Cinq algorithmes ont ete implementes, compares et documentes de maniere rigoureuse.

Points cles accomplis :

- Conversion d'un script Python en notebook structure et documenté pour VS Code

- Identification et correction de multiples bugs (TypeError, NaN, oversampling excessif)

- Diagnostic statistique prouvant les limites du dataset synthetique

- Deux approches complementaires (labels reels vs labels physiques)

- 6 algorithmes implementes et compares : RF, HGB, MLP, KNN, SVM, XGBoost

- Ensemble soft voting combinant tous les modeles

- Visualisations completes : confusion matrices, heatmaps F1, feature importance

## 9.2 Lecons apprises

| Lecon | Detail |
| --- | --- |
| Qualite des donnees > algorithme | Avec un dataset synthetique non-discriminant, aucun algorithme ne peut depasser 70% |
| class_weight vs oversampling | class_weight est toujours preferable pour les arbres et SVM. L'oversampling cause des problemes de performance et de qualite |
| Macro F1 > Accuracy | Sur des donnees desequilibrees, l'accuracy peut etre trompeuse. Macro F1 est la metrique honnete |
| KNN sensible a la dimension | Avec 8 features, KNN est desavantage par rapport aux modeles basés sur les arbres |
| SVM limite par la taille | Le noyau RBF est O(n^2) : necessaire de reduire le dataset pour des temps raisonnables |
| Circularite des labels physiques | Generer des labels depuis les features puis entrainer un modele sur ces memes features produit artificiellement de bonnes performances |

## 9.3 Recommandations pour un vrai projet industriel

- Utiliser un dataset avec un signal reel entre les capteurs et les pannes (ex: NASA CMAPS, CWRU Bearing Dataset)

- Privilegier HistGradientBoosting ou XGBoost pour les donnees tabulaires desequilibrees

- Implementer une detection d'anomalie (Isolation Forest, Autoencoder) en complement de la classification

- Collecter des donnees reelles sur le moteur DC cible avec etiquetage manuel par un expert

- Envisager des features temporelles (spectres FFT complets, tendances sur fenetre glissante)

## 9.4 Perspectives d'amelioration

- Hyperparameter tuning (GridSearchCV ou Optuna) sur les modeles les plus prometteurs

- Test de SMOTE (Synthetic Minority Oversampling) comme alternative a l'undersample pour MLP

- Integration d'un module de monitoring en temps reel avec les capteurs physiques

- Deploiement sur microcontroleur (STM32, Arduino) avec modele compresse (ONNX)

# Annexes

## A. Liste des fichiers produits

| Fichier | Description | Version |
| --- | --- | --- |
| dc_motor_fault_diagnosis_v6b.ipynb | Notebook labels reels, 3 classes, 5 algorithmes | Finale |
| dc_motor_fault_diagnosis_v7.ipynb | Notebook labels physiques, 3 classes, 6 algos + XGBoost | Finale |
| outputs_v6b/rf_model.joblib | Modele RF entraine sur labels reels | v6b |
| outputs_v6b/hgb_model.joblib | Modele HGB entraine sur labels reels | v6b |
| outputs_v6b/mlp_model.joblib | Modele MLP entraine sur labels reels | v6b |
| outputs_v6b/knn_model.joblib | Modele KNN entraine sur labels reels | v6b |
| outputs_v6b/svm_model.joblib | Modele SVM entraine sur labels reels | v6b |
| outputs/rf_model.joblib | Modele RF entraine sur labels physiques | v7 |
| outputs/hgb_model.joblib | Modele HGB entraine sur labels physiques | v7 |
| outputs/mlp_model.joblib | Modele MLP entraine sur labels physiques | v7 |
| outputs/knn_model.joblib | Modele KNN entraine sur labels physiques | v7 |
| outputs/svm_model.joblib | Modele SVM entraine sur labels physiques | v7 |
| outputs/xgb_model.joblib | Modele XGBoost entraine sur labels physiques | v7 |
| outputs/scaler.joblib | StandardScaler ajuste sur le train | v7 |
| outputs/label_encoder.joblib | LabelEncoder pour decoder les predictions | v7 |
| outputs/feature_cols.joblib | Liste des 8 features utilisees | v7 |

## B. Librairies Python utilisees

| Librairie | Version | Usage |
| --- | --- | --- |
| scikit-learn | 1.8.0 | RF, HGB, MLP, KNN, SVM, metriques, preprocessing |
| xgboost | latest | XGBoostClassifier |
| pandas | 3.0.1 | Lecture CSV, manipulation DataFrame |
| numpy | latest | Calcul numerique, matrices |
| matplotlib | latest | Visualisations, graphiques |
| seaborn | latest | Heatmaps, statistiques visuelles |
| scipy | latest | Test ANOVA (f_oneway) |
| joblib | latest | Sauvegarde et chargement des modeles |

## C. Glossaire

| Terme | Definition |
| --- | --- |
| Accuracy | Proportion d'echantillons correctement classes parmi tous les echantillons |
| Macro F1 | Moyenne des F1-scores individuels de chaque classe, sans ponderation par la taille |
| ANOVA | Analysis of Variance - test statistique pour comparer les moyennes de plusieurs groupes |
| class_weight='balanced' | Poids wi = n_total / (n_classes * n_i) pour chaque classe i |
| Undersample | Reduction du nombre d'echantillons des classes pour les equilibrer |
| Soft Voting | Combinaison des probabilites (et non des votes) de plusieurs modeles |
| Z-score | Nombre d'ecarts-types d'une valeur par rapport a la moyenne : z = (x - mu) / sigma |
| Baseline naif | Performance minimale obtenue en predisant toujours la classe majoritaire |
| Macro F1 vs Weighted F1 | Macro: donne meme poids a chaque classe. Weighted: ponderee par le nombre d'echantillons |