RAPPORT TECHNIQUE

Diagnostic de Défauts dans les Moteurs CC 12V

Classification par Apprentissage Automatique pour Déploiement sur ESP32

# 1. Introduction

## 1.1 Objectif du projet

Ce projet vise à développer un système de diagnostic automatique pour les petits moteurs à courant continu (CC) 12V. Le système doit être capable de classifier en temps réel l'état de fonctionnement du moteur en trois catégories :

- Normal : le moteur fonctionne dans ses conditions nominales

- Surcharge : une contrainte mécanique ou électrique excessive est détectée

- Court-circuit : un défaut électrique sévère compromet le fonctionnement du moteur

Le diagnostic repose sur l'analyse de signaux issus de trois capteurs :

- Capteur de courant (ex. ACS712) — mesure du courant consommé

- Capteur de tension (diviseur de tension) — mesure de la tension d'alimentation

- Capteur de vitesse (encodeur ou capteur à effet Hall) — mesure de la vitesse de rotation

## 1.2 Contrainte matérielle

Le modèle de classification entraîné est destiné à être déployé sur un microcontrôleur ESP32, ce qui impose des contraintes strictes :

| Contrainte | Implication |
| --- | --- |
| Mémoire RAM limitée (~520 Ko) | Le modèle doit avoir une empreinte mémoire de quelques Ko |
| Pas de GPU | Les calculs doivent se faire en CPU avec arithmétique flottante simple |
| Pas de bibliothèques ML | Le modèle doit être exporté en code C natif |
| Temps réel | L'inférence doit se faire en moins de 100 ms |

Ces contraintes excluent les architectures complexes (réseaux de neurones profonds, CNN, LSTM) et orientent le choix vers des algorithmes classiques de machine learning.

# 2. Analyse du Dataset

## 2.1 Présentation du dataset ITSC

Le dataset utilisé est le ITSC Dataset (Inter-Turn Short-Circuit), développé par le Laboratoire de Génie Électrique de l'Université de Guanajuato (Mexique). Il est disponible publiquement sur GitHub : https://github.com/ibarram/ITSC

Ce dataset contient des signaux de courant triphasé mesurés sur un moteur à induction à cage d'écureuil (Baldor CM3542, 0.75 HP, 230 VAC, 1725 RPM). Le moteur a été instrumenté avec des commutateurs permettant de simuler des défauts de court-circuit inter-spires à différents niveaux de sévérité.

Référence scientifique : Cardenas-Cornejo, J.-J. et al., "Classification of inter-turn short-circuit faults in induction motors based on quaternion analysis", Measurement, Volume 222, 2023.

## 2.2 Structure du dataset

Le dataset est fourni en trois versions :

| Dossier | Contenu | Dimensions par fichier | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| RAW_Signals | Signaux bruts non traités, tous dans un seul dossier | 5000 × 3 | 65 fichiers |
| RAW_Signals_SF | Mêmes signaux bruts, organisés par sous-dossiers de classe | 5000 × 3 | 13 dossiers × 5 fichiers |
| Cropped_Signals_SF | Signaux pré-traités et recadrés, par sous-dossiers | 1000 × 3 | 13 dossiers × 5 fichiers |

Des fichiers MATLAB (.mat) sont également fournis (Data_ITSC.mat et RAWData_ITSC.mat).

Pour ce projet, nous utilisons Cropped_Signals_SF car :

- Les signaux sont déjà filtrés et centrés sur l'état stationnaire du défaut

- La dimension réduite (1000 au lieu de 5000 échantillons) est plus adaptée au traitement ESP32

- L'organisation par sous-dossiers facilite le chargement et l'attribution des classes

## 2.3 Description des classes originales

Chaque fichier CSV contient une matrice de 1000 lignes × 3 colonnes, où :

- Les 1000 lignes représentent des points temporels (1 seconde à 1 kHz)

- Les 3 colonnes correspondent aux 3 phases de courant (A, B, C) du moteur

Le dataset comporte 13 classes, soit 65 fichiers au total :

| Classe | Description | Nb fichiers |
| --- | --- | --- |
| SC_HLT | État sain (Healthy) — aucun défaut | 5 |
| SC_A1_B0_C0 | Court-circuit phase A à 10% | 5 |
| SC_A2_B0_C0 | Court-circuit phase A à 20% | 5 |
| SC_A3_B0_C0 | Court-circuit phase A à 30% | 5 |
| SC_A4_B0_C0 | Court-circuit phase A à 40% | 5 |
| SC_A0_B1_C0 | Court-circuit phase B à 10% | 5 |
| SC_A0_B2_C0 | Court-circuit phase B à 20% | 5 |
| SC_A0_B3_C0 | Court-circuit phase B à 30% | 5 |
| SC_A0_B4_C0 | Court-circuit phase B à 40% | 5 |
| SC_A0_B0_C1 | Court-circuit phase C à 10% | 5 |
| SC_A0_B0_C2 | Court-circuit phase C à 20% | 5 |
| SC_A0_B0_C3 | Court-circuit phase C à 30% | 5 |
| SC_A0_B0_C4 | Court-circuit phase C à 40% | 5 |

Convention de nommage : SC_AX_BX_CX_00Y où X est le niveau de défaut (0-4) pour chaque phase et Y le numéro de répétition (1-5).

## 2.4 Acquisition des données

Les mesures ont été réalisées avec :

- Capteurs : Transformateurs de courant split-core SCT013

- Module d'acquisition : NI-9215 Series

- Logiciel : LabVIEW

- Conditions : État stationnaire, sans charge, à 60 Hz

- Fréquence d'échantillonnage : 1 kHz

- Durée d'acquisition : 5 secondes (signaux bruts), recadrés à 1 seconde

## 2.5 Adaptation au problème à 3 classes

Le dataset original comporte 13 classes, mais notre problème nécessite seulement 3 classes. Le remapping suivant a été défini :

| Classe cible | Classes ITSC sources | Nb fichiers | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | SC_HLT | 5 | État sain, fonctionnement nominal |
| Surcharge | Niveaux 1-2 (10%-20%) des 3 phases | 30 | Les défauts légers produisent des signatures similaires à une surcharge mécanique |
| Court-circuit | Niveaux 3-4 (30%-40%) des 3 phases | 30 | Les défauts sévères correspondent à un court-circuit franc |

Justification du regroupement :

- Les défauts inter-spires à faible niveau (10-20%) se manifestent par une légère augmentation du courant et une distorsion mineure du signal, comportement analogue à une surcharge

- Les défauts à niveau élevé (30-40%) provoquent des perturbations majeures du signal, caractéristiques d'un court-circuit

- Ce regroupement permet d'obtenir des classes équilibrées (Surcharge et Court-circuit ont 30 échantillons chacun), même si Normal est sous-représenté (5 échantillons)

## 2.6 Correspondance des colonnes aux capteurs

Les 3 colonnes du dataset (phases A, B, C) sont mappées aux 3 capteurs du système embarqué :

| Colonne CSV | Phase ITSC | Capteur ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Colonne 0 | Phase A | Courant |
| Colonne 1 | Phase B | Tension |
| Colonne 2 | Phase C | Vitesse |

Ce mapping est cohérent car le modèle apprend les relations entre 3 signaux simultanés, quelle que soit leur nature physique exacte.

# 3. Extraction des caractéristiques (Feature Engineering)

## 3.1 Pourquoi extraire des caractéristiques ?

Les signaux bruts (1000 × 3 = 3000 valeurs par échantillon) ne peuvent pas être utilisés directement comme entrée du modèle sur ESP32, car :

- La dimension est trop élevée pour une inférence rapide

- Les algorithmes classiques (arbres, SVM) ne traitent pas efficacement les séries temporelles

- Les caractéristiques statistiques capturent l'essence du signal en un vecteur compact

## 3.2 Caractéristiques extraites

Pour chaque capteur (3 au total), on extrait 15 caractéristiques, soit 45 au total.

### Caractéristiques temporelles (10 par capteur)

| # | Caractéristique | Formule | Signification physique |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moyenne | μ = (1/N) Σxᵢ | Composante continue du signal |
| 2 | Écart-type | σ = √[(1/N) Σ(xᵢ-μ)²] | Dispersion autour de la moyenne |
| 3 | Valeur RMS | √[(1/N) Σxᵢ²] | Valeur efficace (puissance du signal) |
| 4 | Maximum | max(x) | Pic maximal du signal |
| 5 | Minimum | min(x) | Creux minimal du signal |
| 6 | Amplitude crête-à-crête | max(x) - min(x) | Étendue totale du signal |
| 7 | Kurtosis | E[(x-μ)⁴]/σ⁴ - 3 | Présence de pics ou de valeurs extrêmes |
| 8 | Asymétrie (Skewness) | E[(x-μ)³]/σ³ | Asymétrie de la distribution |
| 9 | MAD | (1/N) Σ¦xᵢ - xᵢ₋₁¦ | Rugosité/variabilité du signal |
| 10 | IQR | Q₇₅ - Q₂₅ | Dispersion des valeurs centrales |

### Caractéristiques fréquentielles (5 par capteur)

| # | Caractéristique | Description |
| --- | --- | --- |
| 11 | Énergie spectrale | Somme des carrés du spectre FFT |
| 12 | Fréquence dominante | Fréquence ayant la plus grande amplitude |
| 13 | Fréquence moyenne pondérée | Barycentre fréquentiel |
| 14 | Dispersion spectrale | Écart-type des amplitudes spectrales |
| 15 | Ratio du pic spectral | Rapport entre le pic maximal et la somme totale |

## 3.3 Pourquoi ces caractéristiques ?

- Caractéristiques temporelles : elles capturent les modifications d'amplitude, de forme et de distribution du signal causées par les défauts. Un court-circuit augmente le RMS et le peak-to-peak, tandis qu'une surcharge modifie la kurtosis et l'asymétrie.

- Caractéristiques fréquentielles : les défauts introduisent des harmoniques supplémentaires dans le spectre. La fréquence dominante et l'énergie spectrale sont des indicateurs fiables de l'état du moteur.

- Calculables sur ESP32 : toutes ces caractéristiques ne nécessitent que des opérations arithmétiques simples (addition, multiplication, comparaison) facilement implémentables en C.

# 4. Préparation des données

## 4.1 Partitionnement

Les données sont divisées en :

- 80% pour l'entraînement (52 échantillons)

- 20% pour le test (13 échantillons)

Le partitionnement est stratifié, ce qui garantit que la proportion de chaque classe est conservée dans les deux ensembles.

## 4.2 Normalisation

Les caractéristiques sont normalisées avec le StandardScaler de scikit-learn, qui transforme chaque caractéristique pour avoir une moyenne de 0 et un écart-type de 1 :

x_normalisé = (x - moyenne) / écart-type

La normalisation est indispensable car :

- Les caractéristiques ont des échelles très différentes (l'énergie spectrale est de l'ordre de 10⁵, la fréquence dominante est de l'ordre de 10¹)

- Les algorithmes comme KNN, SVM et MLP sont sensibles à l'échelle des données

- Les paramètres du scaler (moyenne et écart-type par caractéristique) sont exportés dans scaler_params.h pour être reproduits sur ESP32

# 5. Modèles de classification

## 5.1 Choix des algorithmes

Huit algorithmes ont été évalués, choisis pour leur compatibilité avec les contraintes ESP32 :

| Algorithme | Principe | Avantage ESP32 | Limitation |
| --- | --- | --- | --- |
| Decision Tree | Séquence de tests sur les caractéristiques | Très compact (quelques Ko), rapide | Peut sur-apprendre |
| Random Forest | Ensemble de 10 arbres de décision | Plus robuste qu'un seul arbre | Taille proportionnelle au nb d'arbres |
| KNN | Comparaison aux k voisins les plus proches | Pas d'entraînement | Nécessite de stocker toutes les données |
| SVM linéaire | Hyperplan séparateur de marge maximale | Très compact (poids + biais) | Limité aux frontières linéaires |
| Régression logistique | Modèle linéaire probabiliste | Le plus compact possible | Limité aux frontières linéaires |
| Perceptron multicouche | Réseau de neurones à 1-2 couches cachées | Taille contrôlable | Plus lent à inférer |
| HistGradientBoosting | Boosting avec histogrammes | Très performant, relativement compact | Plus complexe qu'un arbre unique |
| XGBoost | Extreme Gradient Boosting | État de l'art pour données tabulaires | Taille du modèle variable |

## 5.2 Optimisation des hyperparamètres

Chaque modèle est optimisé par recherche exhaustive sur grille (GridSearchCV) avec validation croisée stratifiée à 5 plis.

Le processus pour chaque modèle :

- Définir une grille d'hyperparamètres à tester

- Pour chaque combinaison, entraîner sur 4 plis et évaluer sur le 5ème

- Répéter sur les 5 rotations possibles

- Sélectionner la combinaison ayant la meilleure accuracy moyenne

- Réentraîner le modèle final sur l'ensemble d'entraînement complet

## 5.3 Métriques d'évaluation

Les modèles sont évalués selon :

- Accuracy : proportion de prédictions correctes

- F1-Score pondéré : moyenne harmonique de la précision et du rappel, pondérée par la taille de chaque classe

- Matrice de confusion : visualisation des erreurs de classification par classe

- Rapport de classification : précision, rappel et F1-score par classe

# 6. Exportation pour ESP32

## 6.1 Conversion en code C

Le meilleur modèle compatible ESP32 est converti en code C natif à l'aide de la bibliothèque m2cgen (Model to Code Generator). Cette bibliothèque traduit les modèles scikit-learn en une fonction C pure score() qui :

- Ne dépend d'aucune bibliothèque externe

- Est directement compilable avec le toolchain Arduino/ESP-IDF

- Accepte un tableau de flottants (les 45 caractéristiques normalisées) en entrée

- Renvoie un tableau de 3 scores (un par classe)

## 6.2 Fichiers générés

| Fichier | Contenu |
| --- | --- |
| model_esp32.c | Code C du modèle de classification (fonction score()) |
| scaler_params.h | Tableaux de moyennes et d'écarts-types pour la normalisation |

## 6.3 Intégration sur ESP32

L'intégration sur ESP32 suit le pipeline :

- Acquisition des 3 signaux (1000 échantillons à 1 kHz)

- Calcul des 45 caractéristiques en C (même code que la fonction Python extract_features)

- Normalisation avec les paramètres de scaler_params.h

- Appel de la fonction score() de model_esp32.c

- Sélection de la classe par argmax du tableau de sortie

# 7. Conclusion

Ce travail a permis de :

- Analyser et restructurer le dataset ITSC pour un problème de classification à 3 classes

- Extraire 45 caractéristiques pertinentes (temporelles et fréquentielles) de chaque signal

- Entraîner et comparer 8 algorithmes de classification avec optimisation par validation croisée

- Exporter le meilleur modèle en code C directement exécutable sur ESP32

Le système proposé permet une détection des défauts moteur en temps réel avec une empreinte mémoire minimale, adapté aux microcontrôleurs basse consommation.